## NÁVOD K OBSLUZE S340

Dovozce: ASATO Sp. z o.o., Głogowska 82/22, 60-741 Poznań, Polsko
Český výrobek: Mini rotoped / elektrické šlapadlo
Rozměry: 42 × 29 × 20 cm
Hmotnost výrobku: 4,6 kg
Napájení: 220–250 V
Výkon: 70 W, 2 A
Materiál: ABS, železo
Třída ochrany: I

### Montáž

Doporučení: Montáž zařízení se doporučuje provádět za pomoci druhé osoby.

### Balení obsahuje

- A – hlavní část zařízení

- B – přední stabilizátor

- B1 – zadní stabilizátor

- C–L – levý pedál

- C–R – pravý pedál

- D – šrouby M4 × 25

- E – podložky M4

- klíč pro montáž pedálů

### Montáž stabilizátorů

Přední stabilizátor B namontujte k přední části zařízení A, jak je znázorněno na obrázku 2.

Následně zašroubujte šrouby M4 × 25 D s použitím podložek E.

V dalším kroku stejným způsobem namontujte zadní stabilizátor B1 k zařízení.

Postup montáže zadního stabilizátoru je stejný jako u stabilizátoru předního – viz obr. 3.

### Montáž pedálů

Označení „levý“ a „pravý“ se vztahuje k poloze uživatele při cvičení.

Namontujte pravý pedál C-R, označený písmenem R, na pravou kliku, která je rovněž označena R – viz obr. 4.

Stejným způsobem namontujte levý pedál C-L, označený písmenem L, na levou kliku, která je rovněž označena L.

# Ovládání přístroje

Připojte napájecí adaptér ke zdroji elektrického proudu.

Poté stiskněte červené tlačítko umístěné pod rukojetí dálkového ovladače a nastavte jej do polohy „I“ (zapnuto).

Doporučuje se začít cvičení krátkými sériemi v délce přibližně 3 až 6 minut při nízké rychlosti, které lze provádět dvakrát denně.

Doba cvičení a intenzita by se měly postupně prodlužovat podle individuálních možností uživatele, například až na 15 minut při každém cvičení.

Jakmile si uživatel zvykne na cvičení, může postupně zkoušet vyšší rychlosti.

Před použitím zařízení se doporučuje poradit se s lékařem.

Údaj o počtu spálených kalorií je pouze orientační a neměl by být považován za medicínsky přesnou hodnotu.

## Displej

Displej zobrazuje:

- Speed – rychlost

- Time – čas

- Distance – ujetou vzdálenost v km

- Calorie – orientační počet spálených kalorií

- Scan – automatické střídání zobrazovaných údajů

# Dálkové ovládání

1 – Napájení
Zapnutí/vypnutí zařízení.

2 – TIME (čas)
Nastavení doby cvičení v rozsahu 1–15 minut.

3 – SPEED −
Snížení rychlosti.
K dispozici je 12 úrovní rychlosti.

4 – SPEED +
Zvýšení rychlosti.
K dispozici je 12 úrovní rychlosti.

5 – REVERSE
Změna směru otáčení pedálů.

6 – MODE
Volba zobrazovaného parametru – rychlost, čas, vzdálenost nebo kalorie.

### Po ukončení cvičení

Po skončení cvičení zařízení úplně vypněte stisknutím červeného tlačítka pod rukojetí dálkového ovladače a přepněte jej do polohy „O“ (vypnuto).

# UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výrobek byl navržen tak, aby při správném používání poskytoval maximální bezpečnost. Přesto je při používání nutné dodržovat základní bezpečnostní pravidla.

Před použitím výrobku si přečtěte celý návod a uchovejte jej po celou dobu používání výrobku.

Zařízení je určeno pouze pro domácí použití.

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti ani domácí zvířata v blízkosti zařízení bez dozoru.

Montáž může provádět pouze dospělá osoba.

Ruce, nohy a volné části oděvu udržujte mimo pohyblivé části zařízení.

Výrobek používejte v uzavřených prostorách, nejlépe mimo dosah vlhkosti a prachu, na rovné a pevné podlaze a s dostatečným volným prostorem kolem zařízení.

Zařízení může poškodit nebo poškrábat podlahu. Doporučuje se proto používat vhodnou ochrannou podložku.

Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby, matice a ostatní součásti řádně dotaženy.

Při cvičení používejte vhodné oblečení a sportovní obuv.

Nikdy necvičte naboso.

Poškozené nebo opotřebované součásti musí být neprodleně vyměněny.

Pokud zařízení nefunguje správně, vydává neobvyklé zvuky nebo vykazuje známky poškození, okamžitě jej přestaňte používat.

Zařízení nevyžaduje zvláštní údržbu. Pravidelně kontrolujte jeho stav.

Chraňte zařízení před kontaktem s vodou. K čištění používejte lehce navlhčený hadřík a následně zařízení osušte čistým suchým hadříkem.

Při náhlé bolesti nebo závrati během cvičení okamžitě přerušte cvičení, odpočiňte si a poraďte se s lékařem.

Nadměrné nebo nesprávně zvolené cvičení může poškodit zdraví. Před zahájením tréninkového programu se doporučuje konzultace s lékařem.

## Likvidace elektrického zařízení

Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že výrobek nesmí být po skončení životnosti vyhozen společně s běžným komunálním odpadem.

Elektrická a elektronická zařízení je nutné odevzdat na příslušném sběrném místě určeném k recyklaci elektroodpadu.

Správná likvidace pomáhá chránit životní prostředí a zabraňuje možným negativním dopadům na lidské zdraví.