Návod k obsluze

Stolek k lůžku pojízdný

421 000, 421 014

Polohovací pojízdný stolek je určen k lůžkům všech konstrukcí a výšek z levé i pravé strany. Slouží především k servírování stravy u ležících pacientů, ale také pro čtení nebo jako odkládací stolek. Lze výškově polohovat a horní desku lze oboustranně naklápět. Pojezdová kolečka jsou vybavená brzdou. Minimální prostor pod postelí k pohodlnému zajíždění je 10 cm od podlahy. Všechny díly stolku jsou vyrobeny z omyvatelných materiálů. K čištění nepoužívat přípravky s obsahem chloru a abrazivní čistící prostředky.

Deska stolku: 60 x 40 cm (barva šedá anebo buk)

Výškové nastavení: 70 - 110 cm
Hmotnost  7 kg

Max. nosnost 10 kg

Záruční doba: 24 měsíců od data prodeje

Balení:

Papírový karton s demontovaným stolkem.

- 1 konzola ve tvaru „L“ (šedá) A

- 1 konzola (chromovaná) B

- 2 příčníky s namontovanými kolečky (1 pár koleček s brzdami) C

2 šrouby D

- 1 černý plastový regulační šroub E

- 1 černá plastová regulační matice F

- 1 podložka G

- 1 chromovaná tyč H

- 1 deska stolku I

Montáž:

- Ke konzole A ve tvaru „L“ přimontujte do výřezů pomoci šroubů D příčníky s kolečky C

- Zasuňte chromovanou konzolu B do čtvercového otvoru konzoly A

- Našroubujte černý plastový regulační šroub E do otvoru ve vrchní části konzoly A (regulace nastavení výšky)

- Do šikmě seříznuté koncovky konzoly B zasuňte chromovanou tyč H tak aby seříznuté části na konzole a tyči zapadly do sebe. Na druhou stranu tyče nasaďte podložku G tak aby uzavřela trubku a na trčící závit lehce našroubujte černou plastovou regulační matici F

- Na takto smontovanou konzolu B a tyč H nasuňte desku stolku I a dotáhněte regulační matici F (regulace sklonu desky)

Vyrobeno: HERDEGEN, Francie